Rīga										21.05.2020.

INJEKCIJAS PĀĻU Ø 250 mm EN

STATISKĀS PĀRBAUDES PROGRAMMA UZ SPIEDI.

Objekts: Ieejas mezgla atjaunošana un pagraba zem iekšpagalma

pārbūve Brīvības bulvārī 36, Rīgā.

Vismaz 2 (divu) pāļu pārbaudi veic atbilstoši EN 14199 un EN ISO 22477-1 prasībām.

- Pāļu raksturīgā slodze = 124.00 / 1.4 = 88.60 kN pārbauda/apstiprina Autoruzraugs.

- Pāļu pārbaudes slodze 88.60 x 1.5 = 133.00 kN pārbauda/apstiprina Autoruzraugs.

- Testu atbalsta siju balstīšanai tiek izmantoti blakus izbūvētie pāļi;

- Pāļu pārbaude tiek veikta ne ātrāk kā 8 dienas pēc to izbūves (pārbaudīt grunts tipu ar EN ISO 22477-1 5.1.3. punkta 1. tabulu);

- Pārbaudāmo pāļu pārvietojuma mērījumus veikt ar 3 mikrometriem;

- Pāļu noslogošanu veic pakāpeniski ar 6 slogošanas soļiem, katru pa 22.17 kN;

- Slogošanas procedūra atbilstoši EN 1997 – 1:2004 7.5.2.1. punktam. Katrā slogošanas solī veic mikrometru nolasījumus ar intervālu: 0, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 un 60 minūtes. Ja pāļu deformācija slogošanas soļa pēdējās 20 min. ir lielāka pār 0,1 mm, turpina nolasījumus ar intervālu 30 min, līdz deformācija ir stabilizējusies;

- Pāļu atslogošanu veic pakāpeniski ar 3 atslogošanas soļiem, katru pa 44.33 kN;

- Katrā atslogošanas solī veic mikrometru nolasījumus ar intervālu: 0, 5 un 10 min., un pie pilnīgas atslogošanas 30 min.

- Pārbaudes laikā novērtē mikropāļa gala šķērsvirziena pārvietojumus (noteikt pārvietojuma novērtēšanas kritērijus)

- Pārbaudi pārtrauc ja:

  - Pāļu deformācija ir lielāka par 25 mm;

  - Ja ir sasniegta pārbaudes slodze – 133.00 kN;

  - Nosacītā deformāciju stabilizēšanās pakāpē nav notikusi 24 stundu laikā;

- Kalibrētas aparatūras eksplikācija;

- Nodrošināt atskaites programmas veidlapas sagatavi (atbilstoši EN 1997-1 7.5.4. punktam).

Galvenais būvdarbu veicējs

Atsevišķu būvdarbu veicējs SIA „Beltes būvei”

Autoruzraugs

Būvuzraugs

Būvniecības ierosinātājs